MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO			: PLANEAMIENTO INTEGRAL

NOMBRE			: URBANIZACIÓN “LOS CEDROS DE SANTA MARTA”

UBICACIÓN		: MAZAMARI – SATIPO - JUNÍN

PROPIETARIO	: ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS CEDROS DE SANTA MARTA - MAZAMARI

1.- DEL TERRENO MATRIZ

1.1.- ANTECEDENTES.

El Predio Matriz en su mayor extensión se encuentra inscrito en la SUNARP – Zona Registral Nº VIII – Sede Huancayo – Oficina Registral de Satipo, en la Partida N° 11018420.

1.2.- UBICACIÓN.

El predio materia de estudio se encuentra ubicado geográficamente al Noroeste de la plaza principal del distrito de Mazamari, exactamente al frente del Centro Poblado Santa Marta,

DISTRITO			: MAZAMARI

PROVINCIA		: SATIPO

DEPARTAMENTO	: JUNÍN.

1.3.- TOPOGRAFÍA.

La configuración superficial que presenta el terreno empieza desde la Carretera Troncal (Ahora Av. Las Flores) con una pendiente suave de Suroeste hasta 200 metros aproximadamente para luego tener un declive leve de 100 metros, para luego continuar la pendiente moderada hasta el final del terreno.

1.4.- ÁREA SEGÚN INDEPENDIZACIÓN		: 213,285.60 M2

1.5.- PERÍMETRO SEGÚN INDEPENDIZACIÓN	:   2,105.48 ML.

1.6.- LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS SEGÚN INDEPENDIZACIÓN.

POR EL NORTE	: Con la Parcela 30155, con 392.70

Con la Parcela 30757, con cuatro tramos de 0.60, 48.78, 50.24 y 4.19 ml.

Con la Parcela 30156, con 233.97 ml.

POR EL SUR		: Con la Parcela 30153, con 154.00 ml.

Con la Parcela 30154, con tres tramos de 30.00, 414.87 y 153.66 ml.

POR EL ESTE	: Con la Carretera Troncal, con nueve tramos de 92.92, 9.97, 1.57, 13.21, 27.29, 28.43, 26.51, 58.09 y 46.91 ml.

POR EL OESTE	: Con la Parcela 30151, con 50.70

Con la Parcela 30154, con 266.87 ml.

1.7.- UBICACIÓN EN COORDENADAS UTM (DATUM WGS-84) HEMISFERIO SUR ZONA 18 L

| COORDENADAS UTM (DATUM WGS-84) HEMISFERIO SUR ZONA 18 L |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERTICE | ESTE | NORTE | LADO | DISTANCIA |
| V-1 | 548901.3807 | 8750393.1187 | V1 - V2 | 46.91 |
| V-2 | 548872.6795 | 8750430.2300 | V2 - V3 | 58.09 |
| V-3 | 548832.8338 | 8750472.5028 | V3 - V4 | 26.51 |
| V-4 | 548815.8465 | 8750492.8593 | V4 - V5 | 28.43 |
| V-5 | 548798.8510 | 8750515.6554 | V5 - V6 | 27.29 |
| V-6 | 548785.9045 | 8750539.6812 | V6 - V7 | 13.21 |
| V-7 | 548783.0513 | 8750552.5790 | V7 - V8 | 1.57 |
| V-8 | 548782.3256 | 8750553.9888 | V8 - V9 | 9.97 |
| V-9 | 548777.7407 | 8750562.8373 | V9 - V10 | 92.92 |
| V-10 | 548721.1668 | 8750636.5512 | V10 - V11 | 233.97 |
| V-11 | 548541.2009 | 8750487.0351 | V11- V12 | 4.19 |
| V-12 | 548543.1519 | 8750483.3309 | V12 - V13 | 50.24 |
| V-13 | 548504.8482 | 8750450.8165 | V13 - V14 | 48.78 |
| V-14 | 548464.8787 | 8750422.8513 | V14 - V15 | 0.60 |
| V-15 | 548464.5501 | 8750423.3536 | V15 - V16 | 392.70 |
| V-16 | 548162.4917 | 8750172.4028 | V16 - V17 | 50.70 |
| V-17 | 548184.4897 | 8750126.7292 | V17 - V18 | 266.87 |
| V-18 | 548355.0310 | 8749921.4561 | V18 - V19 | 154.00 |
| V-19 | 548473.4844 | 8750019.8674 | V19 - V20 | 30.00 |
| V-20 | 548454.3133 | 8750042.9428 | V20 - V21 | 414.87 |
| V-21 | 548773.4188 | 8750308.0562 | V21 - V1 | 153.66 |

2.- DEL PROYECTO

2.1.- BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú.

- Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

- Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA. Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible.

- Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones Nº 29090

- Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación. Aprobado por D.S. Nº 029-2019-VIVIENDA

- Plan de Desarrollo Urbano de Mazamari.

2.2.- CONSIDERACIONES PARA EL PLANTEAMIENTO.

2.2.1.- CARACTERÍSTICAS URBANAS ACTUALES:

- Localización. -

El terreno materia de estudio se encuentra pegado al área considerado en el Plan de Desarrollo Urbano del Distrito de Mazamari, frente al Centro Poblado Santa Marta, geográficamente al Noroeste de la plaza principal del distrito de Mazamari.

- Zonificación. -

Según el Plan de Desarrollo Urbano del Distrito de Mazamari se encuentra pegado al Plan de Desarrollo Urbano de Mazamari

- Sistema Vial. -

Se encuentra comunicado actualmente por la avenida Las Flores con una sección de 20.00 ml., considerado en el Plan de Desarrollo Urbano de Mazamari.

2.3.- PROPUESTA DE PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL URBANA:

Para el planteamiento o diseño del presente se tuvo en cuenta los siguientes aspectos:

- Las proyecciones de las vías de las lotizaciones colindantes. Asociación de Vivienda el Manto Verde Las Palmeras.

- Las construcciones existentes de material noble del Centro Poblado Santa Marta.

- Las Condiciones Generales de las Habilitaciones según el Reglamento Nacional de Edificaciones.

- La topografía que presenta el terreno.

- El entorno circundante, clima de la zona y otros.

DE LA PROPUESTA

El terreno se integra espacialmente con las Urbanizaciones inmediatamente vecinas. Con la proyección de las Vías ya planificadas y la trama existente, esta integración se plasma urbanísticamente y territorialmente en el predio.

Es necesario indicar, que esta zona cuenta con una estructura urbana en proceso de consolidación para uso residencial.

El Planeamiento Urbano Integral que se propone y grafica en los planos adjuntos, se armoniza con su zona urbana inmediata, es decir, se conservan los trazos y secciones de las vías perimetrales, Así mismo se propone secciones de vías de carácter residencial que son vías locales, es decir internas domiciliarias, que se desarrollan y fluyen hacia las vías Propuestas como Arteriales y Colectoras dentro del predio y el Plan de Desarrollo Urbano de Mazamari Av. Las Flores.

ZONIFICACIÓN PROPUESTA. -

Se propone una zonificación de RDM (Residencial de densidad Media - R3), concordante con el Plan de Desarrollo Urbano de Mazamari

Para lo cual se tiene los siguientes parámetros,

SISTEMA VIAL PROPUESTO. -

El Sistema Vial Propuesto en el Planeamiento Integral corresponde a:

Vía Colectoras:

- AVENIDA LAS FLORES		Sección Transversal 20.00 ml.

Vía Arterial:

- AVENIDA LOS CEDROS		Sección Transversal 20.00 ml.

- AVENIDA LOS CIPRESES		Sección Transversal 15.00 ml.

Vía Colectora Par

- JIRÓN LOS NOGALES		Sección Transversal 12.00 ml

- JIRÓN LAS MOHENAS		Sección Transversal 12.00 ml.

3.-FINALIDAD

El presente proyecto tiene por finalidad, obtener la Resolución del PLANTEAMIENTO INTEGRAL del predio de Peticionario con la finalidad de realizar la Habilitación Urbana.

Atentamente;